# 货物需求一览表及技术商务需求

货物需求一览表

招标编号：

| 货 物 名 称 内 容 | 空气悬浮离心鼓风机 |
| --- | --- |
| 数 量 | 详见“货物需求一览表及技术商务需求”中技术需求 |
| 总体要求 | 符合国家有关规范、标准，性能良好 |
| 交货及安装地点 | 详见“货物需求一览表及技术商务需求”中商务需求 |
| 交货时间 | 详见“货物需求一览表及技术商务需求”中商务需求 |
| 备注 | 1.技术需求中所列品牌为推荐品牌，投标品牌可为同等档次或优于本招标文件所列品牌。所有涉及品牌的须在投标文件中明确具体使用品牌及型号。 2.本次报价为到项目现场的交货价格。报价含招标文件要求范围内设备、技术资料、技术服务等费用，还包括合同货物的税费、运杂费（从制造厂至交货地点）、保险费、安装调试费、设计费、安装报验、取得使用证等所有工作的费用。招标人不再支付任何与本项目相关的其他费用。 |

技术需求

- 当前现有710kw离心鼓风机设备运行现状的描述

1.1环境工况

全年主要风向频率如下：W21%，WNW15%；

夏季主要风向频率如下：W8%，WNW7%，NW7%；

冬季主要风向频率如下： W37%，WNW23%；

全年平均风速为 3m/s；

设计风速 V2%=23.7m/s；

全年平均气压为 900.7hPa；

年平均气温为 2.8℃；

平均最高气温 9.8℃；

平均最低气温-3.2℃。；

累年极端最高气温为 37.8℃；

累年极端最低气温为-33.2℃；

年平均相对湿度为 58%；

年平均降水量为397.5mm；

年平均蒸发量为 1695.9mm；

全年日照小时数为 2887.1h；

累年最大集雪深度为 19cm；

累年土壤最大冻结深度为 290cm；

基本风压值：0.60kN/㎡；

基本雪压值：0.40kN/㎡；

场地抗震设防烈度为7级，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为0.05g。

1.2运行工况

- 现场共一台离心鼓风机，目前是分别往炉膛里进行输送煤粉及空气。原离心鼓风机铭牌功率710KW,铭牌风量365m3/min，铭牌升压98Kpa。采用变频器控制。实际运行情况：当频率设定为35HZ时，输入电压10170V ，输入电流22A，输入功率因数0.97，输入功率10.17*22*1.732*0.97=375.9KW；当频率设定为38HZ时，输入电压为10170V，输入电流为28A，输入功率因数0.97，输入功率10.17*28*1.732*0.97=478.4KW。压力高峰值58kpa，低峰值 30kpa。其他运行数据投标方自行来场测量。

1.3生产工艺

输送煤粉助燃工艺

1.4需求汇总情况

  - 风机需求三种运行状态，分别如下：

  - 运行过程中炉内无背压，此时风机出口压力为30Kpa；

  - 正常运行时客户端需求风机出口压力42-60Kpa；

  - 炉内发生堵塞情况下，风机出口压力最大需达到80Kpa；

  - 设备工作制度：年工作日365天/年,每天三班制24小时连续运行。

  - 推荐品牌：斯可络（SCR）、拓博迈克斯（TOPMAX）、纽若斯（Neuros）或同档次品牌。

  - 正常运行需求风机风量范围：215-300m³/min

1.5投标人须知

- （1）上述运行工况及需求汇总情况作为参考，投标方需来场自行测量，双方共同确认，并对测量结果及改造后使用效果负责。

- （2）投标方出具详细节能数据，作为验收依据。

2、技术需求

| 名 称 | 单 位 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 空气悬浮离心式鼓风机 |
| *额定风量 | m³/min | ≥365 |
| *额定升压（风压） | KPa | ≥70 |
| 最大风压 | KPa | ≥80 |
| 输送气体温升 | ℃ | ≥40 |
| 工作电压 | V | 380 |
| 额定功率及现有工况运行功率 | KW | 厂家选型并详细计算 |
| 结构形式 |  | 双机壳单机组高速离心鼓风机 |
| 叶轮材质、级数 |  | AL7075高强度航空铝合金、单级 |
| 主轴材质 |  | 钛合金+稀土永磁材料 |
| 输送介质 |  | 空气 |
| 外形尺寸 | mm | 满足现场安装需求 |
| 机械密封类型 |  | 迷宫式密封 |
| 机械密封设计寿命 | h | 永久 |
| 轴承设计寿命 |  | 半永久 |
| 锥管出口端连接管径 |  | DN600 |
| 最小压力 | KPa | 20（在最小压力状态下，保证风机正常稳定运行） |
| 最大功率 | KW | ≤ |
| 风量设定值，确保风机稳定运行的风量误差＜2% |  |  |
| 冷却方式 | 采用自循环液冷却方式，确保在炎热的夏季鼓风机系统仍然能够稳定可靠地运行，免维护。 |  |
| 轴承类型 | 空气悬浮轴承，无需润滑、进口品牌。 |  |
| 驱动方式 | 高速永磁电机一体式直接驱动。 |  |
| *控制方式 | 采用变频调速控制。可以提供多种控制模式，包括：流量控制模式、风压控制模式、DO控制模式、转速控制模式以及定负荷控制等模式。 |  |
| 就地控制器 | 采用中文彩色液晶触摸屏控制系统，带485通讯功能。 |  |
| 运行时的风量调节范围 | 50% ~ 100% |  |
| 其它的技术要求 | - 1、整机及各部件的设计、材质选用以及防腐措施等需能充分满足冶金行业（高腐蚀性及高粉尘）的工作环境。 - *2、风机自带放空阀及放空消声器，高速变频器采用KEB、Siemens、ABB或AB，PLC控制系统采用Siemens S7 1500，配备温度、振动、风量、风压及进风压差传感器，进风口采用一体式进风并带对接法兰口，设备运行的噪音≤75dB(A)（离设备1米处）。 - 3、设备自带止回阀1个（通径DN600、阀体材质为304不锈钢），带金属伸缩接1个（通径DN600、材质为304不锈钢）,出口变径短接一个，两个电动调节阀门（材质为304，0～100%调节，通径DN600、额定电压AC220V）。 4、中控可远程调节风机运行。 备注：同型号风机需有采、选、冶行业工况的使用业绩。 |  |

制供货清单

| 名 称 | 数 量 | 生产厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气悬浮离心式风机 | 1台 |  | #### 整机如为全套原装进口（中标人在到货前需提供进口报单号） |
| 电动调节碟阀 | 1台 | 博雷、上海阀特、无锡工装 | 厂家配套（调节范围0～100%，带控制箱并带4～20mA输出，能中控远程控制，包材料包安装） |
| 电动调节碟阀 | 1台 | 博雷、上海阀特、无锡工装 |  |
| 止回阀 | 1个 |  | 厂家配套（不锈钢304） |
| 过度膨胀接头 | 2个 |  | 厂家配套 |
| 箱体：保温、隔音材料 | 50m2 |  | 碳钢+陶瓷喷漆防腐+内贴隔音棉、环保型材料 |
| 操作站 | 1台 | DELL成套商务机 | 厂家配套（放在烟化炉中控，厂家负责通讯主材及接线、安装） |
| 操作台 | 1台 | 75×60×112cm |  |
| 涡壳 |  |  | AC4C |
| 变频器 |  | KEB、Siemens、ABB或AB |  |

注：设备整机质保叁年，风机主机及变频器质保伍年，投标文件详细注明风机的各项额定参数（风量、风压、功率）。

2.1详细计算出正常工况下风机运行的功率，与现有风机运行功率对比，给出节能数据。该功率节能数据将作为风机验收时的重要且不能偏离的指术指标，未达到不予验收并作退货处理。

2.2设备的控制系统配备微电脑控制系统，带中英文彩屏显示，直观非代码显示，运行参数直接调看，不增加其它任何设备能实现：就地控制/联动控制/远程控制/与招标人集中控制系统的上位机实现通讯功能。自动运行/停止，故障报警/停机，维护/保养警示提醒，重要参数密码保护；轻触式按键，菜单操作直观、快捷、方便。 可对运行时的启动、停机、超压等延时时间进行预置及控制。可对各种现场故障进行显示及预警，对历史故障的种类，发生时间进行存储及显示；设有内部日历，可长期准确走时并可修改，可对运行时间进行累计并长期存储，运行中可随时调看各预置参数和累计时间，可与计算机实现多机通信，插拔式端子接线，方便可靠。

设备的保护系统报警功能有：

| 电机过载保护，停机 排气温度过高保护，停机 超压力保护，停机 | 吸风负压差警示 停机警示 |
| --- | --- |

设备的显示系统报警功能有：

| 出口压力显示 排气温度显示 运行频率显示 设备的运行功率显示 风机的运行风量显示 | 电机过载显示 运行、停机状态显示 风机运行曲线显示 运行累计时间显示 吸风压差显示 |
| --- | --- |

还需具备以下功能：

| 具有警示复位、清除旧信息功能 具有对故障警示提供诊断相应动作资料功能 具有故障汇记功能 | 具有远程通讯功能 |
| --- | --- |

2.3投标方工程范围

风机基础、管道设计；设备供货（含运输、装卸）；风机安装，风机与原有管道连接管道供货安装，性能试验临时放空管道安装；性能测试所用测量仪表。

3、空气悬浮风机的技术性能：

3.1空气悬浮离心鼓风机采用空气悬浮轴承，直联技术，高效叶轮，高速电机，运行时无摩擦，风机根据输出的（风量可调范围50%-100%）自动调整电机功率的消耗，能有效保持设备的高效运行；不需设置特别基础，设备运行时无振动产生，系统不需要润滑油系统空气轴承使用最高温度可达600度。

3.2可在个人电脑上对风机转数，压力，温度，流量等进行自检并定压运转，负荷/无负荷运转，超负荷控制，通过防喘振控制等实现无人操作。风机通过调整叶轮的转数调节流量。根据吸入空气的温度和压力变化，调整转数可以轻易的调节流量。

3.3风机运行时通过检测风机的风量、风压、电流、振动等综合参数，可对风机的喘振进行预测，并通过提高转速或打开放空阀等措施，防止喘振的发生，具有喘振预测和防喘振功能。

3.4进气过滤采用双层式过滤棉- 利用Medium Filter过滤，先粗滤，再精滤，除灰率上升 95%以上，能有效的保障风机进气干净，空气过滤棉的更换应满足简单快捷的方式。

4.设备技术要求

4.1设备自带电动阀门需符合GB/T 24922-2010国家标准。

4.2设备自带通用阀门必须符合GB/T 12237-2007、GB/T 12235-2007、球阀、截止阀国家标准，不得随意变更安装长度形成非标件。

4.3设备自带管道需符合GB/T 32270-2015动力管道国家标准。

4.4非标设备设计应符合JB/T4735-2009钢制焊接常压容器行业标准。

4.5所用钢材、非金属材料的材质及厚度等，满足使用寿命不少于10年，各项性能指标达到国标或行业标准。

4.6投标方需要将主要参数接入烟化工段现使用的DCS系统中。现烟化工段DCS系统为和利时系统，如提供模拟量或开关量输出接口可与我公司技术人员沟通接入；如采用通讯方式接入需要与和利时技术人员沟通，需要何种模块以及何种通讯协议，同时需要和利时技术人员来我公司进行技术服务。

5.性能考核办法

5.1设备安装、调试完成后，经双方确认设备可以进行试车，试车完成后设备通过72小时连续正常运行后，视工况情况双方协商，按本项目主要技术需求及性能的内容进行性能测试，偏差≤2%，还需对风机本体进行风压、风量极限测试，则应认定合格。设备性能考核时间为72小时，性能考核合格后双方可以就此共同签署项目验收文件。测量仪表准确性双方共同确认，投标方对测量仪表准确性负责。风压测量通过投标方供货阀门控制出口风压进行测量，风量测量通过放空管道将气体排空测量。或其他双方认可的测量方式。

5.2特殊情况：若偏差＞2%，中标人必须无条件进行后续改造，直至达到要求，否则不予支付尾款。

*5.3、节能考核要求：投标文件出具详细节能数据作为性能验收依据。现有离心鼓风机正常运行实际运行功率为375.9-478.4KW，随工况变化浮动。本次采购的空气悬浮离心鼓风机要求，连续二个月实际运行平均功率≤投标人所计算承诺的现有工况下的运行功率为达标合格，如二个月实际运行平均功率＞投标人所计算承诺的现有工况下的运行功率为不合格，如实际运行功率÷投标人承诺的平均运行功率＜105%，则按合同设备总金额的5-10%扣罚；如实际运行功率÷投标人承诺的平均运行功率≥105%，则扣除40%尾款或退货。

## 商务需求

*一、交货及安装地点：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司项目现场

二、交货时间： 投标人承诺的最短交货期，但不得晚于合同签订后60天。

*三、付款方式：①签订合同之日起30日内，招标人向中标人支付合同价的20%作为定金，中标人收到定金后，有责任在合同规定时间内交货；②当合同全部设备到达招标人时，双方共同对合同设备进行开箱验收，验收合格后30天内支付合同价的40%；③设备安装调试、试运行合格，性能考核、节能考核合格后，并提供合同总额的增值税发票给招标人后30天内，招标人向中标人支付合同价的35%；④5%余款作为合同设备的质量保证金，在质量保证期结束后30天内，招标人向中标人付清合同价余款。

*四、整机如为全套原装进口（中标人在到货前需提供进口报单号）

五、投标人须在投标文件中注明投标设备关键备件及易损件的名称、型号、数量、单价，并在投标文件中承诺以上备件及易损件3年内单价不变提供给内蒙古兴安银铅冶炼有限公司。

六、其它

1、空气悬浮风机的安装：

风机本体设备及管道安装由招标人负责完成，中标人派技术人员到现场指导。中标人负责仪控（含电动蝶阀及材料）供货、安装，并实现集中控制系统的上位机通讯和控制功能，实现无人值守模式运行，远程启停与监控，降低人员劳动强度和人力成本。

2、质量保证及售后服务

设备用材采用能满足恶劣使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则；易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件提供备用品并能比较方便地拆卸、更换和修理；所有重型部件均应有便于安装、维修、起吊或搬运条件。

*（1）自设备投运之日起，按说明书正常操作及保养使用，整机的质保期为叁年，风机主机及变频器质保伍年，设备在叁年内如有损坏中标人应免费维修或换新（三年后返还质保金）。

（2）开机调试：中标人派技术人员至招标人现场进行免费开机调试直至设备正常运行72小时。

（3）定期随访：自调试正常运行之日起, 中标人将按月、季度定期安排对招标人进行电话或派服务人员做设备运行随访工作,及时了解机组运行动，每月不少于1次现场回访或服务，有效的解答招标人在设备运行中的疑问,并提出相应需改进、维护、保养的书面建议。

（4）技术培训：开机调试期间，中标人的技术人员需对招标人的相关人员进行现场操作维护培训；并向招标人提供电子版培训课件及备件清单，中标人应协助招标人派人（每次2～3名）至设备制造商进行技术培训。

（5）技术支持：无论何时，招标人均可通过24小时服务热线与中标人及设备制造商工程师的技术支持及提供相关技术资料。

（6）服务响应：24小时为招标人提供叫修服务，中标人承诺将于8小时内快速派人到招标人现场。

（7）中标人在合同签订生效一周内，向招标人提供土建施工条件图及设备相关配套资料（含电子版等）；

注：“第五章 货物需求一览表及技术商务需求”中“*”号条款须完全响应（满足或优于），否则其投标将作否决处理。